| «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» ___________А.Б. Сурдин «___»_________20___г. Стройка: Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятаева Объект: ТП-10/0,4 кВа ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятаева |  |  |
| Сметная стоимость: | 718.321 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.164 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 29.041 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-027-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади |  | 0.0073 | 107.63 | 0.79 | 845.65 | 6.17 | 7.81 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.1 | 0.00803 | 12.840 | 0.10 | 242.520 | 1.95 | 18.888 |
| 1. 2. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.67 | 0.004891 | 80.13 | 0.39 | 624.47 | 3.05 | 7.793 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.06 | 242.52 | 1.19 | 18.888 |
| 1. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.43 | 0.003139 | 125.45 | 0.39 | 993.61 | 3.12 | 7.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.04 | 242.52 | 0.76 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 0.08 | 68% | 1.33 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 0.87 |  | 7.50 |  |
| 2. | Е01-01-004-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.003 | 4 116.13 | 12.35 | 29 313.95 | 87.94 | 7.121 |
| 2. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 12.86 | 0.03858 | 7.310 | 0.28 | 138.200 | 5.33 | 18.906 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58.76 | 0.17628 | 10.680 | 1.88 | 201.790 | 35.57 | 18.894 |
| 2. 3. | Х06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 58.76 | 0.17628 | 68.45 | 12.07 | 468.63 | 82.61 | 6.846 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 1.88 | 201.79 | 35.57 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.05 | 80.75% | 33.03 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 14.40 |  | 120.97 |  |
| 3. | Е08-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания |  | 0.7 | 50.14 | 35.10 | 492.19 | 344.54 | 9.816 |
| 3. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.3 | 1.61 | 7.660 | 12.33 | 144.690 | 232.95 | 18.889 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.203 | 9.485 | 1.93 | 179.081 | 36.35 | 18.88 |
| 3. 3. | Х03-1812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.056 | 170.52 | 9.55 | 773.25 | 43.30 | 4.535 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.60 | 201.79 | 11.30 | 18.894 |
| 3. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 0.147 | 88.82 | 13.06 | 451.63 | 66.39 | 5.085 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 1.33 | 170.43 | 25.05 | 18.874 |
| 3. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.42 | 0.294 | 0.55 | 0.16 | 6.44 | 1.89 | 11.709 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 17.40 | 103.7% | 279.26 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 52.50 |  | 623.80 |  |
| 4. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.073 | 376.83 | 27.51 | 3 344.43 | 244.14 | 8.875 |
| 4. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 12.53 | 0.91469 | 7.990 | 7.31 | 151.080 | 138.19 | 18.909 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.22192 | 9.030 | 2.00 | 170.430 | 37.82 | 18.874 |
| 4. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.22192 | 88.82 | 19.71 | 451.63 | 100.23 | 5.085 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 2.00 | 170.43 | 37.82 | 18.874 |
| 4. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.88914 | 0.55 | 0.49 | 6.44 | 5.73 | 11.709 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.84 | 80.75% | 142.13 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 36.35 |  | 386.27 |  |
| 5. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0015 | 622.16 | 0.93 | 11 756.34 | 17.63 | 18.957 |
| 5. 1. | З1-1015 | Рабочий строитель среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 0.13275 | 7.030 | 0.93 | 132.840 | 17.63 | 18.896 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 0.74 | 68% | 11.99 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 1.67 |  | 29.62 |  |
| 6. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.0015 | 376.83 | 0.57 | 3 344.43 | 5.02 | 8.807 |
| 6. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 12.53 | 0.018795 | 7.990 | 0.15 | 151.080 | 2.84 | 18.909 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.00456 | 9.030 | 0.04 | 170.430 | 0.78 | 18.874 |
| 6. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.00456 | 88.82 | 0.41 | 451.63 | 2.06 | 5.085 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 0.04 | 170.43 | 0.78 | 18.874 |
| 6. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.01827 | 0.55 | 0.01 | 6.44 | 0.12 | 11.709 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.18 | 80.75% | 2.92 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 0.75 |  | 7.94 |  |
| 7. | Е07-01-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.06 | 4 157.66 | 249.46 | 41 316.36 | 2 478.98 | 9.937 |
| 7. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 91.58 | 5.4948 | 8.300 | 45.61 | 156.920 | 862.24 | 18.906 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31.26 | 1.8756 | 12.463 | 23.38 | 235.394 | 441.51 | 18.887 |
| 7. 3. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 28.17 | 1.6902 | 97.07 | 164.07 | 817.69 | 1 382.06 | 8.424 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 21.70 | 242.52 | 409.91 | 18.888 |
| 7. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2.42 | 0.1452 | 94.12 | 13.67 | 480.17 | 69.72 | 5.102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 1.31 | 170.43 | 24.75 | 18.874 |
| 7. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.67 | 0.0402 | 88.82 | 3.57 | 451.63 | 18.16 | 5.085 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 0.36 | 170.43 | 6.85 | 18.874 |
| 7. 6. | Х33-1101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 2.68 | 0.1608 | 4.91 | 0.79 | 6.44 | 1.04 | 1.312 |
| 7. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.12 | 0.2472 | 88.02 | 21.76 | 589.67 | 145.77 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 2.64 | 201.79 | 49.88 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 89.69 | 110.5% | 1 440.64 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 339.15 |  | 3 919.62 |  |
| 8. | Е07-01-044-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов |  | 0.0016 | 669.09 | 1.07 | 9 113.14 | 14.58 | 13.626 |
| 8. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 42.7 | 0.06832 | 9.570 | 0.65 | 180.860 | 12.36 | 18.899 |
| 8. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 21.25 | 0.034 | 7.99 | 0.27 | 36.85 | 1.25 | 4.612 |
| 8. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.03 | 0.001648 | 88.02 | 0.15 | 589.67 | 0.97 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.02 | 201.79 | 0.33 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 0.85 | 110.5% | 13.66 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 1.92 |  | 28.24 |  |
| 9. | Е33-04-029-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция |  | 1 | 791.99 | 791.99 | 8 216.74 | 8 216.74 | 10.375 |
| 9. 1. | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 31.2 | 31.2 | 9.150 | 285.48 | 172.980 | 5 396.98 | 18.905 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 4.93 | 12.840 | 63.30 | 242.520 | 1 195.62 | 18.888 |
| 9. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4.93 | 4.93 | 102.74 | 506.51 | 571.96 | 2 819.76 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 63.30 | 242.52 | 1 195.62 | 18.888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 366.22 | 89.25% | 5 883.90 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 1 158.21 |  | 14 100.64 |  |
| 10. | Е07-01-054-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м ограды |  | 0.203 | 4 195.78 | 851.74 | 48 882.91 | 9 923.23 | 11.651 |
| 10. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 219.09 | 44.47527 | 8.710 | 387.38 | 164.570 | 7 319.30 | 18.894 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.36 | 4.13308 | 12.840 | 53.07 | 242.520 | 1 002.35 | 18.888 |
| 10. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 20.36 | 4.13308 | 102.74 | 424.63 | 571.96 | 2 363.96 | 5.567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 53.07 | 242.52 | 1 002.35 | 18.888 |
| 10. 4. | Х04-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 6.91 | 1.40273 | 20.05 | 28.12 | 117.15 | 164.33 | 5.843 |
| 10. 5. | Х09-1500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0.4 | 0.0812 | 6.51 | 0.53 | 17.66 | 1.43 | 2.713 |
| 10. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 0.12586 | 88.02 | 11.08 | 589.67 | 74.22 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 1.34 | 201.79 | 25.40 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 572.59 | 110.5% | 9 195.42 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 1 424.33 |  | 19 118.65 |  |
| 11. | Е07-01-055-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.01 | 8 314.06 | 83.14 | 152 541.95 | 1 525.42 | 18.348 |
| 11. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 8.5565 | 9.290 | 79.49 | 175.660 | 1 503.03 | 18.909 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0008 | 10.680 | 0.01 | 201.790 | 0.16 | 18.894 |
| 11. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.116 | 7.99 | 0.93 | 36.85 | 4.27 | 4.612 |
| 11. 4. | Х06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0008 | 68.45 | 0.05 | 468.63 | 0.37 | 6.846 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.01 | 201.79 | 0.16 | 18.894 |
| 11. 5. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.0435 | 1.87 | 0.08 | 9.17 | 0.40 | 4.904 |
| 11. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0294 | 88.02 | 2.59 | 589.67 | 17.34 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.31 | 201.79 | 5.93 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 103.35 | 110.5% | 1 661.02 |  |
|  |  | Всего с НР |  |  |  |  | 186.49 |  | 3 186.44 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 3 216.63 |  | 41 529.69 | 12.911 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 161.98 |  | 18 665.30 | 16.063 |
|  | Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С403-8008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Блоки бетонные стен подвалов сплошные | шт. |  | 6 | 375.00 | 2 250.00 | 2 280.00 | 13 680.00 | 6.08 |
| 13. | С103-0395 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные бесшовные диаметром 102 мм | м |  | 20.7 | 85.11 | 1 761.78 | 500.00 | 10 350.00 | 5.875 |
| 14. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные размером 60х40 мм | м |  | 56 | 34.36 | 1 924.16 | 80.56 | 4 511.36 | 2.345 |
| 15. | С101-1755 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая, шириной 50 мм, толщиной 4-5 мм | м |  | 4.33 | 9.90 | 42.87 | 65.27 | 282.62 | 6.592 |
| 16. | С101-0873 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка паяная | шт. |  | 1.5 | 428.10 | 642.15 | 2 500.00 | 3 750.00 | 5.84 |
| 17. | С101-1529 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Электроды диаметром 6 мм | кг |  | 4 | 22.82 | 91.28 | 118.65 | 474.60 | 5.199 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 6 712.24 |  | 33 048.58 | 4.924 |
|  | Раздел 3. МОНТАЖ КТП И ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-004-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00456 | 4 116.13 | 18.77 | 29 313.95 | 133.67 | 7.121 |
| 18. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 12.86 | 0.0586416 | 7.310 | 0.43 | 138.200 | 8.10 | 18.906 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58.76 | 0.2679456 | 10.680 | 2.86 | 201.790 | 54.07 | 18.894 |
| 18. 3. | Х06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 58.76 | 0.2679456 | 68.45 | 18.34 | 468.63 | 125.57 | 6.846 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 2.86 | 201.79 | 54.07 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.13 | 80.75% | 50.20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.90 |  | 183.87 |  |
| 19. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00456 | 531.40 | 2.42 | 4 489.99 | 20.47 | 8.459 |
| 19. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.87 | 0.0404472 | 10.680 | 0.43 | 201.790 | 8.16 | 18.894 |
| 19. 2. | Х07-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8.87 | 0.0404472 | 59.91 | 2.42 | 506.20 | 20.47 | 8.449 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.43 | 201.79 | 8.16 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.41 | 80.75% | 6.59 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.83 |  | 27.06 |  |
| 20. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.0456 | 376.83 | 17.18 | 3 344.43 | 152.51 | 8.877 |
| 20. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 12.53 | 0.571368 | 7.990 | 4.57 | 151.080 | 86.32 | 18.909 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.138624 | 9.030 | 1.25 | 170.430 | 23.63 | 18.874 |
| 20. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.138624 | 88.82 | 12.31 | 451.63 | 62.61 | 5.085 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 1.25 | 170.43 | 23.63 | 18.874 |
| 20. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.555408 | 0.55 | 0.31 | 6.44 | 3.58 | 11.709 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5.53 | 80.75% | 88.78 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.71 |  | 241.29 |  |
| 21. | Ц08-01-025-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А | 1 подстанция |  | 1 | 1 369.53 | 1 369.53 | 10 579.12 | 10 579.12 | 7.725 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 30.9 | 30.9 | 9.020 | 278.72 | 170.430 | 5 266.29 | 18.895 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.14 | 7.14 | 12.840 | 91.68 | 242.520 | 1 731.59 | 18.888 |
| 21. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7.14 | 7.14 | 135.40 | 966.76 | 623.22 | 4 449.79 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 91.68 | 242.52 | 1 731.59 | 18.888 |
| 21. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.16 | 2.16 | 7.99 | 17.26 | 36.85 | 79.60 | 4.612 |
| 21. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.15 | 1.15 | 88.02 | 101.22 | 589.67 | 678.12 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 12.28 | 201.79 | 232.06 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 351.88 | 80.75% | 5 650.79 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 721.41 |  | 16 229.91 |  |
| 22. | Ц08-02-149-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля |  | 0.1 | 1 747.99 | 174.80 | 9 771.64 | 977.16 | 5.59 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 13.68 | 1.368 | 9.020 | 12.34 | 170.430 | 233.15 | 18.895 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.84 | 1.084 | 12.840 | 13.92 | 242.520 | 262.89 | 18.888 |
| 22. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.02 | 135.40 | 2.71 | 623.22 | 12.46 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.26 | 242.52 | 4.85 | 18.888 |
| 22. 4. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 0.22 | 2.37 | 0.52 | 6.55 | 1.44 | 2.764 |
| 22. 5. | Х03-0402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | 0.22 | 3.27 | 0.72 | 9.71 | 2.14 | 2.969 |
| 22. 6. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 10.64 | 1.064 | 147.09 | 156.50 | 668.72 | 711.52 | 4.546 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 13.66 | 242.52 | 258.04 | 18.888 |
| 22. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.02 | 88.02 | 1.76 | 589.67 | 11.79 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.21 | 201.79 | 4.04 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 24.95 | 80.75% | 400.55 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.75 |  | 1 377.71 |  |
| 23. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. |  | 1.4 | 152.69 | 213.77 | 2 113.10 | 2 958.34 | 13.839 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.7 | 14.98 | 8.820 | 132.12 | 166.590 | 2 495.52 | 18.888 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.266 | 12.840 | 3.42 | 242.520 | 64.51 | 18.888 |
| 23. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.266 | 135.40 | 36.02 | 623.22 | 165.78 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 3.42 | 242.52 | 64.51 | 18.888 |
| 23. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.75 | 2.45 | 7.99 | 19.58 | 36.85 | 90.28 | 4.612 |
| 23. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.266 | 88.02 | 23.41 | 589.67 | 156.85 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 2.84 | 201.79 | 53.68 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 128.76 | 80.75% | 2 067.22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 342.53 |  | 5 025.56 |  |
| 24. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0.2 | 223.50 | 44.70 | 3 202.88 | 640.58 | 14.331 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 16.6 | 3.32 | 8.820 | 29.28 | 166.590 | 553.08 | 18.888 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.044 | 12.840 | 0.56 | 242.520 | 10.67 | 18.888 |
| 24. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.044 | 135.40 | 5.96 | 623.22 | 27.42 | 4.603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.56 | 242.52 | 10.67 | 18.888 |
| 24. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 0.626 | 7.99 | 5.00 | 36.85 | 23.07 | 4.612 |
| 24. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.044 | 88.02 | 3.87 | 589.67 | 25.95 | 6.699 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.47 | 201.79 | 8.88 | 18.894 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 28.35 | 80.75% | 455.23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73.05 |  | 1 095.81 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 2 384.17 |  | 24 181.22 | 10.142 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 543.00 |  | 8 719.37 | 16.058 |
|  | Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С502-0860 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20 | м |  | 30 | 23.73 | 711.90 | 46.34 | 1 390.20 | 1.953 |
| 26. | С509-0040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Наконечники кабельные 70-10-12 | шт. |  | 18 | 12.61 | 226.98 | 19.75 | 355.50 | 1.566 |
| 27. | С101-2548 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 50х5 мм | м |  | 20 | 9.90 | 198.00 | 65.27 | 1 305.40 | 6.593 |
| 28. | С101-5184 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая, шириной полос 50-50 мм | м |  | 42 | 18.54 | 778.68 | 114.23 | 4 797.66 | 6.161 |
| 29. | С509-1716 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт. |  | 1 | 13.35 | 13.35 | 81.21 | 81.21 | 6.083 |
| 30. | С113-0211 | Эмаль черная | шт. |  | 1 | 111.12 | 111.12 | 254.24 | 254.24 | 2.288 |
| 31. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0.37 | 9.04 | 3.34 | 66.80 | 24.72 | 7.401 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 2 043.37 |  | 8 208.93 | 4.017 |
|  | Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С100. | Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа 10/,04 кВ с силовым трансформатором ТМГ-160 кВА | шт. |  | 1 | 114 760.00 | 114 760.00 | 330 508.47 | 330 508.47 | 2.88 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 114 760.00 |  | 330 508.47 | 2.88 |
|  | Раздел 6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | П-001. | Разработка проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |  | 76 271.19 | 76 271.19 |  |
| 34. | П-002. | Экспертиза проектно-сметной документации | шт. |  | 1 |  |  | 46 610.17 | 46 610.17 |  |
| 35.; П-003.; Технический план на объект; шт.; 1; 15 000.00; 15 000.00. 36.; П-004.; Техническая документация (разрешение на строительство); шт.; 1; 11 388.00; 11 388.00. 37.; П-005.; Государственная регистрация права собственности на объект; шт.; 1; 22 000.00; 22 000.00. |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  | 171 269.36 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 129 116.41 |  | 608 746.25 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 704.98 |  | 27 384.67 |  |

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 %                                                                                                 109 574.33

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС                                                                                                                      718 320.58

| Составил: | Главный инженер ООО «Электротеплосеть» Кудашов А.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |